# 🧪 FRAP-Tracker BASIC by IGB - تحليل FRAP مع تتبع الأجسام المتحركة

## 🔬 عن البرنامج

هذا البرنامج مصمم لتحليل تجارب FRAP (استعادة التألق بعد التبييض) حيث قد تتحرك الهياكل الخلوية (النواة والبؤر) بين الإطارات. النسخة الأساسية من IGB مع التتبع التلقائي للنواة وحساب موقع البؤرة بالنسبة لها.

## 🎯 الخوارزمية

### الجزء 1: التهيئة واختيار مناطق الاهتمام على إطار BLEACH

1. تحميل الصور:

- يختار المستخدم بالتسلسل ثلاثة ملفات: PRE_BLEACH (قبل التبييض)، BLEACH (التبييض)، POST_BLEACH (بعد التبييض)

- يدعم البرنامج الصور المفردة وملفات TIFF متعددة الصفحات (المقاطع/Z-stacks)

2. إدخال معلمات التجربة:

- اسم التجربة - يستخدم لتسمية ملف CSV الناتج بتنسيق forEasyFRAP_الاسم.csv

- الفاصل الزمني بين الإطارات (بالثواني) - لبناء المقياس الزمني

3. اختيار مناطق الاهتمام على إطار BLEACH:

- منطقة الاهتمام الحمراء (البؤر) - ينقر المستخدم لاختيار مركز البؤرة ويضبط نصف القطر باستخدام المنزلق (1-20 بكسل)

- منطقة الاهتمام الخضراء (النواة) - يرسم المستخدم محيط النواة (5 نقاط على الأقل)

- يقوم البرنامج تلقائياً بحساب المركز الهندسي للنواة (مستقل عن الشدة) ويحفظ متجه الموقع النسبي للبؤرة (الإزاحة من مركز النواة)

4. اختيار منطقة الخلفية:

- المنزلق يسمح بمشاهدة جميع الإطارات (PRE، BLEACH، POST)

- يختار المستخدم منطقة بدون خلايا لقياس الخلفية (3 نقاط على الأقل)

- تستخدم المنطقة المحددة لجميع الإطارات

### الجزء 2: معالجة الإطارات والتتبع

المبدأ الأساسي: لا يتم تتبع موقع البؤرة مباشرة! بل يتم حسابه دائماً كالتالي: موقع_البؤرة = مركز_النواة_الحالي + متجه_الإزاحة_المحفوظ

المقياس الزمني:

- إطار BLEACH = 0 ثانية

- إطارات PRE = زمن سالب (قبل التبييض)

- إطارات POST = زمن موجب (بعد التبييض)

معالجة إطار BLEACH:

- تستخدم الإحداثيات الأصلية التي اختارها المستخدم

- تقاس الشدة في جميع مناطق الاهتمام

- يحفظ قناع النواة للتتبع اللاحق

معالجة إطارات PRE (ترتيب عكسي):

- تعالج الإطارات من الأخير (الأقرب للتبييض) إلى الأول لدقة أفضل

- آخر إطار PRE: تتبع من إطار BLEACH

- باقي إطارات PRE: تتبع من إطار PRE السابق

- طريقة الارتباط الطوري تحدد إزاحة النواة

معالجة إطارات POST (ترتيب أمامي):

- أول إطار POST: تتبع من إطار BLEACH

- باقي إطارات POST: تتبع من إطار POST السابق

لكل إطار:

- تحديد موقع النواة الجديد (المركز الهندسي)

- حساب موقع البؤرة: مركز_النواة + متجه_الإزاحة

- قياس الشدة في منطقة البؤرة الدائرية ومنطقة النواة المضلعة

- إنشاء صورة مع تراكب المحيطات (أحمر = بؤرة، أخضر = نواة، أزرق = خلفية)

- حفظ البيانات للتصدير لاحقاً

## 📊 البيانات الناتجة

ملف CSV (forEasyFRAP_الاسم.csv):

- تنسيق متوافق مع EasyFRAP

- السطر الأول: Channel.001

- السطر الثاني: العناوين Axis [s],ROI1 [],ROI2 [],ROI3 []

- البيانات: الوقت (معاير من 0)، شدة البؤرة، شدة النواة، شدة الخلفية

مجلد النتائج (ينشأ تلقائياً):

- Processed_Frames/ - جميع الإطارات مع تراكب محيطات مناطق الاهتمام بصيغة PNG

- Parameters.txt - معلمات التجربة والإحداثيات

- رسوم بيانية للشدة وحركة النواة (تفتح تلقائياً)

## 🖱️ تعليمات الاستخدام

### التحضير:

- جهز ثلاثة ملفات TIFF: PRE_BLEACH، BLEACH، POST_BLEACH

- تأكد من وضوح الرؤية للهياكل (النواة والبؤرة) في جميع الإطارات

- شغل البرنامج

### خطوات العمل:

الخطوة 1 — إدخال اسم التجربة:

- أدخل اسماً وصفياً (أحرف، أرقام، _ و - فقط)

الخطوة 2 — اختيار الملفات:

- اختر الملفات بالتسلسل (PRE، ثم BLEACH، ثم POST)

الخطوة 3 — الفاصل الزمني:

- أدخل الوقت بين الإطارات بالثواني (مثال: 5.0)

الخطوة 4 — اختيار مناطق الاهتمام على إطار BLEACH:

- انقر بالزر الأيسر على مركز البؤرة (يظهر دائرة حمراء)

- اضبط نصف القطر بالمنزلق في الأسفل

- انقر "✅ Finish"

- ارسم محيط النواة بنقرات الزر الأيسر (5 نقاط على الأقل)

- لإزالة آخر نقطة - "❌ Remove point"

- أغلق المحيط بالضغط "✅ FINISH"

الخطوة 5 — اختيار منطقة الخلفية:

- استخدم المنزلق لمشاهدة جميع الإطارات

- اختر منطقة بدون خلايا (خلفية فارغة)

- ارسم المنطقة بنقرات الزر الأيسر (3 نقاط على الأقل)

- انقر "✅ Finish selection"

الخطوة 6 — اختيار مجلد الحفظ:

- اختر مكان حفظ النتائج

- إذا لم تختر مجلداً، سينشئ البرنامج مجلد FRAP_Analysis_Results في المجلد الحالي

- البرنامج سينشئ مجلداً فرعياً بتنسيق FRAP_Analysis_YYYYMMDD_HHMMSS

الخطوة 7 — عرض النتائج:

- تفتح الرسوم البيانية تلقائياً

- تحقق من صحة التتبع (منحنيات سلسة، حركة منطقية)

## ⚠️ ملاحظات مهمة

- تتبع البؤرة يتم تلقائياً من خلال موقع النواة - لا حاجة لتحديد البؤرة في كل إطار!

- المركز الهندسي للنواة يجعل التتبع مستقلاً عن تغيرات الشدة (مهم بعد التبييض)

- إطارات PRE تعالج بترتيب عكسي من BLEACH لدقة أفضل مع الحركة المحتملة

- إذا فشل التتبع التلقائي، يستخدم البرنامج آخر الإحداثيات المعروفة (مع تحذير)

- تحفظ جميع الإطارات مع المحيطات لمراقبة الجودة

- للحالات المعقدة، يُنصح باختيار نقاط أكثر عند رسم النواة

## 📈 تفسير النتائج

- انخفاض شدة البؤرة عند الزمن 0 - تبييض ناجح

- استعادة الشدة في إطارات POST - حركية FRAP (سرعة الاستعادة)

- رسم حركة النواة يظهر إزاحة الخلية خلال التجربة

- إذا تجاوزت حركة النواة حجم البؤرة، قد تكون النتائج أقل موثوقية

- ملف CSV جاهز للاستخدام في EasyFRAP أو Excel أو أي برنامج رسوم بيانية آخر